ANEXO III

PROPOSTA DE PREÇO

| ITEM | Descrição do objeto | Qtdade. | Proposta da Preço (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Conjunto completo de britagem fixo contendo: - Alimentador Vibratório: Sistema vibratório com eixo excêntrico, volantes de contrapeso e rolamentos autocompensadores de primeira linha. Funil fabricado em chapa de aço reforçado, apoiado sobre chassi metálico com molas helicoidais. Motor elétrico com potência mínima de 7,5 cv. Moega com capacidade mínima de 3,5 m³, comprimento mínimo de 3300 mm e largura de 1874 mm. Mesa vibratória com largura mínima de 500 mm. Altura mínima do equipamento: 1747 mm. Estrutura em chapas de aço com espessura mínima de 9,5 mm, fundo móvel com 19 mm. Peso mínimo de 2.500 kg. Proteção em conformidade com a NR12. - Britador de Mandíbulas: Abertura da boca de alimentação de, no mínimo, 680 mm x 480 mm. Capacidade de britagem com regulagem entre 40 mm (mínimo) e 110 mm (máximo). Carcaça construída em chapa de aço A36 com espessura mínima de 50 mm. Porta mandíbula e volantes em aço fundido SAE 1020/1045, com laudos técnicos. Eixo em aço SAE 4340 beneficiado. Motor elétrico de no mínimo 60 cv. Mandíbulas fixa e móvel fundidas em aço manganês austenítico, com dimensões mínimas de 1070x740x120 mm e 1120x690x90 mm, respectivamente. Equipamento com peso mínimo de 6500 kg. Proteções conforme NR12. - Correias Transportadoras (Britador Peneira e Rebritador Saída): Cada correia com comprimento mínimo de 10 m e largura de 24” (610 mm). Lonas de borracha de alta abrasão, com no mínimo 3 lonas, espessura final mínima de 9,5 mm. Equipadas com moto redutores de, no mínimo, 5 cv. Estrutura em perfis dobrados com tambores de Ø200 mm e eixos de no mínimo 1½”. Roletes de carga e retorno com diâmetros mínimos de 4” e 2”, respectivamente. Tremonhas com chapas de espessura mínima de 4,7 mm. - Bases Metálicas para Alimentador, Britador, Peneira e Rebritador: Estruturas metálicas em vigas tipo “I” com espessura mínima de 6” e travamento interno. Alturas mínimas das bases: 3 m (alimentador), 2 m (britador), 2,7 m (peneira), 1,6 m (Rebritador). Acesso por escadas tipo marinheiro com guarda-corpo, passarelas com largura entre 0,8 m e 1,6 m, guarda-corpo de no mínimo 1,2 m e rodapé de 200 mm (adequado à NR18). Chapas de chumbação de, no mínimo, 300 x 300 x ½”. - Painel de Comando Elétrico: Comandos para motores do britador (60 cv), rebritadores (30 cv), alimentador (7,5 cv), peneira (5 cv) e correias (5 cv). Soft starter para motores de maior potência, partida direta para os demais. Sistema de proteção conforme NR10, com fusíveis ultrarrápidos, botão de emergência e comandos liga/desliga metálicos 220v. | 01 |  |

Validade da proposta:__________

Dados da empresa

Nome da empresa:

Telefone:

E-mail:

Contato:

Dados Bancários:

Razão Social da Empresa:

CNPJ:

Endereço: